Технические требования к аудио- и видеоматериалам, размещаемых на Телеканале

«Europa Plus TV Belarus»

- Требования к Рекламным материалам, предоставляемых на дисках:

  - Рекламный видеоролик может быть представлен на CD (DVD-R/RW), посредством размещения на FTP-сервере, указанном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, либо иным способом, согласованным Сторонами.

  - Видео: кодек Microsoft DV PAL (Matrox DV/DVCAM);

расширение: *avi, 720х576 PAL Widescreen (16х9), 25 кадров;

  - Звук: uncompressed wav, 48 кГц, 16 бит, стерео, в пиках: - 12 децибел.

  - Звук с видео сведенный.

  - Видео: кодек H264 - контейнер mp4.

Расширение: *mp4, 720x576 WIDESCREEN (D1/DV PAL Widescreen 16:9 (1.4587)

Битрейт: в пределах 8000 kbps - 14000kbps

  - Звук: вложенный. ААС 48 кГц, Stereo

  - Слова текстов песен или текстов, произносимых в кадре или за кадром, должны быть четко разборчивыми; места соединения отдельных фрагментов фонограмм при прослушивании не должны отвлекать от восприятия информации, которую несет в себе фонограмма; нелинейные и любые иные искажения звука, в том числе треск, щелчки, детонация, шипения являются браком, за исключением случаев, когда они являются элементами творческо-художественного замысла автора произведения.

- Требования к статичным логотипам:

  - Могут быть представлены на CD (DVD-R/RW)-диске в виде файла формата TGA или PNG с расширением 32 бит. Количественно компоненты R, G и B должны составлять: для белого цвета – 220 каждая, для черного цвета – 18 каждая.

  - Площадь логотипа не должна превышать 7  % (Семи процентов) площади поля размером по горизонтали – 720 пикселей, по вертикали – 576 пикселей, т.е. должно выполняться условие 29030≤W*H≤41472, где W – горизонтальный размер логотипа, выраженный в пикселях, H – вертикальный размер логотипа, выраженный в пикселях.

- Требования к анимированным баннерам:

  - Баннеры могут представлены на CD (DVD-R/RW)-диске, посредством размещения на FTP-сервере, указанном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, либо иным способом, согласованным Сторонами в виде:

-Формат файла *.mov (с альфа-каналом), для анимированных баннеров

-Формат файла jpg, для статичных баннеров

-Размер баннера 1024Х112 либо иной по согласованию сторон.

3.2  Площадь логотипа не должна превышать 7 % (Семи процентов)  площади кадра и размещаться по краям или в углу кадра.

- Требования к титрам:

  - Должны располагаться на расстоянии не менее 10 % (Десяти процентов) от краев экрана.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право не принимать Рекламные материалы к размещению в случае их несоответствия вышеуказанным требованиям.